### Configurazione Finale e Verifica con Accesso di Chiara

#### Obiettivo

L'obiettivo dell'esercizio era completare la configurazione di una rete interna con dominio, verificando l'accesso dell'utente Chiara e la sua capacità di accedere alle risorse condivise del dominio.

#### 1. Configurazione della Rete

Per garantire la comunicazione tra le due macchine, sono state configurate con i seguenti parametri di rete:

- Windows Server 2022:

  - Indirizzo IP: 192.168.5.151

  - Configurato come server DNS primario e controller del dominio Epicode.local.

- Windows 10 Pro:

  - Indirizzo IP: 192.168.5.159

  - DNS configurato per utilizzare l'IP del server (192.168.5.151).

- Modalità di rete: interna (Internal Network).

#### 2. Configurazione del Dominio

- Il dominio è stato configurato su Windows Server 2022 come Epicode.local.

- Windows 10 Pro è stato aggiunto al dominio seguendo i seguenti passaggi:

  - Apertura delle Impostazioni di Sistema Avanzate su Windows 10.

  - Modifica del nome del computer e associazione al dominio Epicode.local.

  - Inserimento delle credenziali di un amministratore di dominio per completare l’operazione.

- Dopo il riavvio, il computer è stato correttamente aggiunto al dominio.

#### 3. Verifica con l’Account di Chiara

- È stato effettuato l’accesso a Windows 10 utilizzando le credenziali dell’utente di dominio Chiara.

- Una volta effettuato il login, si è verificato l’accesso alle cartelle condivise configurate su Windows Server 2022.

#### 4. Configurazione e Accesso alle Cartelle Condivise

Le cartelle condivise sono state configurate su Windows Server 2022 e rese accessibili agli utenti del dominio.

- Configurazione sul Server:

  - Le cartelle condivise sono state create su Windows Server 2022 con i permessi configurati per l'utente Chiara.

  - I permessi di condivisione sono stati configurati attraverso Proprietà → Sicurezza e Condivisione Avanzata, con accesso completo per gli utenti autorizzati.

- Accesso dal Client Windows 10:

  - È stato possibile accedere alle cartelle condivise tramite il percorso di rete \\192.168.5.151

  - Una volta effettuato il login con l’utente Chiara, le risorse condivise sono risultate visibili e accessibili, confermando che i permessi erano correttamente configurati.

#### Conclusioni

L'esercizio è stato completato con successo, dimostrando che:

- La configurazione del dominio Epicode.local è stata implementata correttamente.

- L’utente di dominio Chiara può accedere senza problemi al sistema e alle risorse condivise.

- La documentazione (screenshot) supporta tutte le fasi della configurazione, incluse rete, dominio, login e accesso alle risorse condivise.